# Диоды СВЧ генераторные на эффекте Ганна

### Общая характеристика диодов СВЧ на эффекте Ганна

Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные арсенидогаллиевые генераторные на эффекте Ганна предназначены для работы в качестве активного элемента в генераторах сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн, а также в качестве усилителей в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА). Применяются для создания генераторов малой и средней мощности, используемых в качестве передатчиков, гетеродинов в радиоэлектронной аппаратуре. 
Преимущества диодов СВЧ на эффекте Ганна:

- большой выбор диодов по СВЧ-мощности, частоте и полосе генерации;

- низкий уровень амплитудных и фазовых шумов;

- разнообразное конструктивное исполнение;

- высокая надежность, обеспеченная 100 % технологическими испытаниями;

- возможность изготовления по специальным требованиям потребителя.

### Электрические параметры диодов СВЧ генераторных на эффекте Ганна сантиметрового диапазона большой мощности

В таблице приведены электрические параметры и характеристики диодов СВЧ генераторных на эффекте Ганна сантиметрового диапазона (4 - 30 ГГц) большой мощности (более 100 мВт) при t = (25 ± 10)0C.

| Тип диода | Диапазон частот, ГГц | Выходная непрерывная мощность, мВт |  | Постоянный рабочий ток, А |  | Рабочее напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин | тип | макс | тип |  |
| 3А725А, АА725А | 5,0 - 6,0 | 200 | 250 | 1,5 | 1,3 | 11 |
| 3А725Б, АА725Б | 6,0 - 7,0 |  |  |  |  |  |
| 3А725В, АА725В | 7,0 - 8,24 |  |  |  |  |  |
| 3А725Г, АА725Г | 5,0 - 6,0 | 300 | 330 | 2,0 | 1,4 |  |
| 3А725Д, АА725Д | 6,0 - 7,0 |  |  |  |  |  |
| 3А725Е, АА725Е | 7,0 - 8,24 |  |  |  |  |  |
| 3А753А | 5,64 - 5,8 | 100 | 140 | 0,32 | 0,3 | 11- 15 |
| 3А753Б | 5,8 - 6,0 |  |  |  |  |  |
| 3А753В | 6,0 - 6,2 |  |  |  |  |  |
| 3А753Г | 6,2 - 6,4 |  |  |  |  |  |
| 3А753Д | 6,4 - 6,6 |  |  |  |  |  |
| 3А753Е | 6,6 - 6,8 |  |  |  |  |  |
| 3А753Ж | 6,8 - 7,0 |  |  |  |  |  |
| 3А753И | 7,0 - 7,2 |  |  |  |  |  |
| 3А753К | 7,2 - 7,4 |  |  |  |  |  |
| 3А753Л | 7,4 - 7,6 |  |  |  |  |  |
| 3А753М | 7,6 - 7,8 |  |  |  |  |  |
| 3А753Н | 7,8 - 8,0 |  |  |  |  |  |
| 3А753П | 8,0 - 8,24 |  |  |  |  |  |
| 3А715А | 8,0 - 9,5 | 100 | 200 | 1,2 | 1,1 | 9,5 - 10,5 |
| 3А715Б |  | 200 | 250 | 1,3 | 1,15 |  |
| 3А715В, АА715В | 9,0 - 10,5 | 100 | 200 | 1,2 | 1,1 |  |
| 3А715Г, АА715Г | 9,0 - 10,5 | 200 | 250 | 1,3 | 1,15 |  |
| 3А715Д, АА715Д | 9,0 - 10,5 | 300 | 400 | 1,5 | 1,25 |  |
| 3А715Г1, АА715Г1 | 9,0 -9,5 | 280 | - | 1,5 | - |  |
| 3А715Д1, АА715ДЖ1 | 9,0 -9,5 | 300 | - | 1,4 | - |  |
| 3А715Е, АА715Е | 10,0 - 11,5 | 100 | 200 | 1,2 | 1,1 | 9,5 - 10,0 |
| 3А715Ж, АА715Ж |  | 200 | 250 | 1,3 | 1,15 |  |
| 3А715И, АА715И |  | 300 | 400 | 1,5 | 1,25 |  |
| 3А715К, АА715К | 11,0 - 12,5 | 100 | 200 | 1,2 | 1,1 |  |
| 3А715Л, АА715Л |  | 200 | 250 | 1,3 | 1,15 |  |
| 3А715М, АА715М |  | 300 | 400 | 1,5 | 1,25 |  |
| 3А754А | 8,24 - 8,5 | 100 | 140 | 0,32 | 0,3 | 8- 13 |
| 3А754Б | 8,5 - 8,7 |  |  |  |  |  |
| 3А754В | 8,7 - 9,0 |  |  |  |  |  |
| 3А754Г | 9,0 - 9,2 |  |  |  |  |  |
| 3А754Д | 9,2 - 9,5 |  |  |  |  |  |
| 3А754Е | 9,5 - 9,7 |  |  |  |  |  |
| 3А754Ж | 9,7 - 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3А754И | 10,0 - 10,2 |  |  |  |  |  |
| 3А754К | 10,2 - 10,5 |  |  |  |  |  |
| 3А754Л | 10,5 - 10,7 |  |  |  |  |  |
| 3А754М | 10,7 - 11,0 |  |  |  |  |  |
| 3А754Н | 11,0 - 11,2 |  |  |  |  |  |
| 3А754П | 11,2 - 11,5 |  |  |  |  |  |
| 3А754Р | 11,5 - 11,8 |  |  |  |  |  |
| 3А754С | 11,8 - 12,05 |  |  |  |  |  |
| 3А726А, АА726А | 12,0 - 13,5 | 100 | 150 | 2,0 | 1,4 | 5- 8 |
| 3А726Б, АА726Б | 13,5 - 15,0 |  |  |  |  |  |
| 3А726В, АА726В | 15,0 - 16,7 |  |  |  |  |  |
| 3А726Г, АА726Г | 12,0 - 13,5 | 200 | 250 |  |  |  |
| 3А726Д, АА726Д | 13,5 - 15,0 |  |  |  |  |  |
| 3А726Е, АА726Е | 15,0 - 16,7 |  |  |  |  |  |
| 3А726Ж, АА726Ж | 16,7 - 19,0 | 100 | 150 |  |  | 4- 8 |
| 3А726И, АА726И | 16,7 - 19,0 | 200 | 250 |  |  |  |
| 3А755А | 12,05 - 12,3 | 100 | 150 | 0,4 | 0,35 | 7- 11 |
| 3А755Б | 12,3 - 12,6 |  |  |  |  |  |
| 3А755В | 12,6 - 12,9 |  |  |  |  |  |
| 3А755Г | 12,9 - 13,2 |  |  |  |  |  |
| 3А755Д, Д1, Д2 | 13,2 - 13,5 |  |  |  |  |  |
| 3А755Е | 13,5 - 13,8 |  |  |  |  |  |
| 3А755Ж | 13,8 - 14,1 |  |  |  |  |  |
| 3А755И | 14,1 - 14,4 |  |  |  |  |  |
| 3А755К | 14,4 - 14,7 |  |  |  |  |  |
| 3А755Л | 14,7 - 15,0 |  |  |  |  |  |
| 3А755М | 15,0 - 15,3 |  |  |  |  |  |
| 3А755Н | 15,3 - 15,7 |  |  |  |  |  |
| 3А755П | 15,7 - 16,0 |  |  |  |  |  |
| 3А755Р | 16,0 - 16,4 |  |  |  |  |  |
| 3А755С | 16,4 - 16,7 |  |  |  |  |  |
| 3А755Т | 16,7 - 17.1 |  |  |  |  |  |
| 3А755У | 17,1 - 17,44 |  |  |  |  |  |
| 3А746А-6, АА746А-6 | 12,0 - 13,5 | 100 | 150 | 2,0 | 1,5 | 5- 8 |
| 3А746Б-6, АА746Б-6 | 13,5 - 15,0 |  |  |  |  |  |
| 3А746В-6, А746В-6 | 15,0 - 16,7 |  |  |  |  |  |
| 3А746Г-6, АА746Г-6 | 12,0 - 13,5 | 200 | 250 |  |  |  |
| 3А746Д-6, АА746Д-6 | 13,5 - 15,0 |  |  |  |  |  |
| 3А746Е-6, АА746Е-6 | 15,0 - 16,7 |  |  |  |  |  |
| 3А746Ж-6, АА746Ж-6 | 16,7 - 18,0 | 100 | 150 |  |  | 4- 7 |
| 3А746И-6, АА746И-6 |  | 200 | 250 |  |  |  |
| 3А716А, АА716А | 18,0 - 20,0 | 150 | 245 | 2,0 | 1,3 | 4,0 - 6,3 |
| 3А716Б, АА716Б |  | 250 | 325 |  | 1,5 |  |
| 3А716В, АА716В | 20,0 - 22,0 | 150 | 245 |  | 1,3 |  |
| 3А716Г, АА716Г |  | 250 | 325 |  | 1,5 |  |
| 3А716Д, АА716Д | 22,0 - 24,0 | 150 | 245 |  | 1,3 |  |
| 3А716Е, АА716Е |  | 250 | 325 |  | 1,5 |  |
| 3А716Ж, АА716Ж | 24,0 - 25,86 | 150 | 245 |  | 1,3 |  |
| 3А716И, АА716И |  | 250 | 325 |  | 1,5 |  |
| 3А761А | 25,95 - 29,33 | 225 | 300 | 1,45 | 1,2 | 4,5 - 5,5 |
| 3А761Б | 29,33 - 33,33 |  | 270 |  |  | 4,0 - 5,0 |